1. Tatai Központ (Szerverek, Redundancia)

Itt van a legtöbb kábel, szóval itt a leglátványosabb a hibatűrés tesztelése.

- EtherChannel (Vonali összefogás) tesztelése

  - Eszköz: SW1 vagy SW2

  - Parancs (CLI): show etherchannel summary

  - Mit kell látni: A listában a port-channel (pl. Po1) mellett egy SU jelzést kell keresni (S = Layer 2, U = In use). Alatta látszania kell a rajzon lévő összefogott fizikai portoknak: Fa0/23 és Fa0/24.

- HSRP (Redundáns Routerek) tesztelése

  - Eszköz: R1 és R2

  - Parancs (CLI): show standby brief

  - Mit kell látni: Az R1-en a State oszlopban ideális esetben Active, az R2-n Standby feliratnak kell lennie (vagy fordítva, a lényeg, hogy ne egyezzenek). A Virtual IP oszlopban a Menedzsment/Spedíció gépek közös átjáró címe (pl. 192.168.20.1) kell, hogy világítson.

- VLAN és Trunk (Kijárat a routerek felé)

  - Eszköz: SW1

  - Parancs (CLI): show interfaces trunk

  - Mit kell látni: A listában a router felé menő portnak (Gig0/2) és az EtherChannel portnak (Po1) is forwarding állapotban kell lennie, engedve a 20-as és 30-as VLAN forgalmát.

2. AK-Telephely (Dinamikus routing)

Itt az a lényeg, hogy a router "magától" megtanulja az utat Tata felé.

- OSPF Dinamikus Forgalomirányítás

  - Eszköz: AK_Router

  - Parancs (CLI): show ip route

  - Mit kell látni: A kiírt táblázatban több sornál is egy O betűnek kell lennie a bal szélen (ez jelöli az OSPF-et). Látnod kell a listában a 192.168.20.0 és 192.168.30.0 (Tatai hálózatok) felé mutató útvonalakat, amiket a Gig0/0/1 interfészen keresztül ér el.

- DHCP IP-kiosztás teszt

  - Eszköz: AK_Router

  - Parancs (CLI): show ip dhcp binding

  - Mit kell látni: Négy darab bejegyzést kell látni a 192.168.60.x tartományból, hozzárendelve a négy AK PC MAC-címéhez.

- Végponttól végpontig (End-to-End) kapcsolat teszt

  - Eszköz: PC-PT AKPC1 (Parancssor/CMD)

  - Parancs: ping 192.168.20.x (A tatai Menedzsment PC1 IP címe)

  - Mit kell látni: Négy darab sikeres Reply from... választ. A csomag oda-vissza megjárta az OSPF útvonalat.

3. Budapest Iroda (Titkosított VPN)

Mivel ez "nyilvános" neten megy át, itt a titkosítás megléte a legfontosabb.

- Site-to-Site IPsec VPN Alagút ellenőrzése

  - Eszköz: Bp_Router

  - Parancs (CLI): show crypto isakmp sa majd show crypto ipsec sa

  - Mit kell látni: Az elsőnél QM_IDLE vagy ACTIVE státuszt. A másodiknál nagyon fontos: meg kell nézni a pkts encaps: és pkts decaps: sorokat. Ezeknek a számlálóknak nullánál nagyobbnak kell lenniük (ha már ment át forgalom).

- VPN Forgalom generálása éléőben

  - Eszköz: Budapest_PC1 (Parancssor/CMD)

  - Parancs: ping 192.168.20.x -t (Folyamatos ping a Tatai központba).

  - Mit kell látni: Miközben pörögnek a ping válaszok, a Bp_Router-en újra be kell ütni a show crypto ipsec sa parancsot. Látni fogjuk, hogy az encaps és decaps számok pörögnek felfelé! Ez bizonyítja, hogy a ping csomagokat a router tényleg titkosítja.

4. Lightcenter (Biztonság és izoláció)

Ezt a való életben raktuk össze, szóval itt a fizikai védelem is játszik.

- Port Security (Fizikai védelem)

  - Eszköz: Light_SW

  - Parancs (CLI): show port-security interface fa0/1 (Itt van a képen a Pénztár_Pc1).

  - Mit kell látni: A Port Status legyen Secure-up. A Maximum MAC Addresses legyen 1. A Sticky MAC Addresses értéke is 1 kell legyen, ami mutatja, hogy be is tanulta a Pénztár PC MAC-címét.

- NAT (Címfordítás)

  - Eszköz: Pénztár_Pc1 böngészője és a Light_Router

  - Teszt: A gépen behívjuk a szimulált internet weblapját (www.internet.com).

  - Parancs (CLI a routeren): show ip nat translations

  - Mit kell látni: Látszani fog, hogy a belső 192.168.50.x (Pénztár PC) IP-címét és portját a router kifelé egy belső címre (Inside Global) cserélte a Gig0/0/0 interfész felé menő forgalomban.

- ACL - Vendég izoláció teszt

  - Eszköz: SMARTPHONE-PT Smartphone0 (vagy a vendég laptop)

  - Teszt: Egy alkalmazással / parancssorból ping indítása a Pénztár PC felé: ping 192.168.50.x.

  - Mit kell látni: Request timed out. A vendég hálózatból (80-as VLAN) a ping nem juthat át az 50-es VLAN-ba.

- Kamera Sziget teszt

  - Eszköz: Valamelyik Webcam

  - Teszt: Az IP Config felületen csekkolni, hogy a Rögzítő Szerver adta-e neki a 30-as DHCP IP-t. Utána a kameráról egy ping indítása a szimulált internet felé (pl. 8.8.8.8).

  - Mit kell látni: Destination host unreachable. Ezzel bizonyítjuk az "air-gap" megvalósulását, a kamerák fizikailag nem tudnak kimenni a netre a Light_Kamera_SW-ről.